Travaux dirigés de Logique Programmable

Séance 2

L3 : 2020-2021

Rémi Griot

# Introduction

## Fichiers associés

Pour réaliser le TD, vous aurez besoin des documents suivants :

Les fichiers sources

- spimaster.vhd

Les test benchs associés :

- spimaster_tb.vhd

## Résumé du TD2

Ce TD va vous permettre de revoir des notions du cours ainsi que de décrire une machine à état en VHDL

1	Introduction	2

2	Fréquence maximum d’un circuit logique	3

3	Synchrone – Asynchrone / séquentiel - combinatoire	3

4	Machine d’état SPI Master	4

# Fréquence maximum d’un circuit logique

- Calculer la fréquence maximum du circuit ci-dessous, sachant que l’on considère le skew comme négligeable, Tsu à 1ns et Tco à 1ns

Fmax= 1 / (Tco + Tpd +Tsu – skew)

1/(1*10^-9 + 3 * 1*10^-9 + 1*10^-9) = 1 / 5*10^-9 = 200MHz

- Proposer un circuit équivalent fonctionnant à une fréquence maximum plus élevée. Quelle est cette fréquence ?

Tco = invariant, lié à la technologie

Tsu = invariant, lié à la technologie

On va donc modifier Tpd (éventuellement, pas toujours)

On va chercher à réduire Tpd

- Proposer une méthode qui, en modifiant le comportement du circuit mais en gardant l’équation logique, permettrai d’autoriser une fréquence maximum plus élevé.

Chercher de réduire le Tpd au minimum

Intégrer des étages de mémorisation pour limiter au maximum le temps de propagation

- Donc augmentation de la fréquence maximum (pas la fréquence totale attention)

- Au détriment de la consommation (ressources et énergies)

# Synchrone – Asynchrone / Séquentiel - Combinatoire

- Qualifier les circuits décrit ci-dessous. Dessiner le schéma associé quand il s’agit de description VHDL, et écrire la description en VHDL quand il s’agit de schéma

sig <= not sig when sel = '1' else

'0';

Asynchrone (pas d’horloge) et séquentiel (reboucle de la sortie vers l’entrée) -> (combinaison des deux) À éviter en FPGA

- LATCH D

2)

sig <= not sig when rising_edge (clk) ;

Synchrone (horloge) et séquentiel (reboucle de la sortie vers l’entrée)

- Bascule D

3)

s <= a or b or c;

Asynchrone et combinatoire (pas de rebouclage)

- OU à 3 entrées

4)

Asynchrone et combinatoire (pas de rebouclage)

- S = A.not(B) + not(A).B = A xor B

- En VHDL: S <= A xor B;

5)

process (clk, rst)

begin

if  rst = '1' then

dd <= '0';

ddd <= '0';

elsif rising_edge (clk) then

d <= a + b ;

dd <= d;

ddd <= dd ;

end if;

end process;

Synchrone et combinatoire (pas de rebouclage)

- Additionneur avec 2 étages de mémorisation

- Pour du séquentiel on aurait eu quelque chose comme
d <= d + a + b ;

# Machine d’état SPI Master

Nous allons étudier et décrire une machine à état synchrone sur CLK qui constitue un sous bloc d’un ensemble servant à transférer des données sur un bus SPI. Cette machine se compose de 4 états :

Idle – Start – Data – Stop

Les sorties de cette machine sont

- CS : Chip select (~Slave Select)

- MOSI : Master Output Slave Input

Les entrées de cette machine sont

- CLK : Horloge système

- SEND : Signal d’envoi de données

- TICK_SCLK : Signal de synchro pour décaler le registre

- DATA2SEND : Donnée sur 8 bit transféré

- Ecrire l’entitée de la machine d’état (spimaster)

entity spimaster is

port(

CS: out std_logic;

MOSI: out std_logic;

CLK: in std_logic;

SEND: in std_logic;

TICK_SCLK: in std_logic;

DATA2SEND: in std_logic_vector(7 downto 0);

RST: in std_logic

);

end entity spimaster;

Idle_state : Etat de repos, la machine est dans cet état en sortie de reset. MOSI est à 0 et CS à 1.  Passe à Start si Send est à 1

Start_state : Démarrage de la communication. CS est à 0. Passe sans condition à Data.

Data_state : Décale le registre contenant la Data à envoyer (DATA2SEND) sur niveau haut de TICK_SCLK. Passe à Stop quand les 8 bit du registre ont été décalé

Stop_state : Arrêt de la communication. CS passe à 1.

- Dessiner l’évolution des états

- En vous basant sur spimaster.vhd, décrire en vhdl la machine d’état

-- pour visualiser les états sous EDA Playgroud
mystate <= "00" when state = idle_state else "01" when state = start_state else "10" when state = data_state else "11";

-- avant le begin de l’architecture ^

fsm_p : process (clk, rst) is
begin -- process fsm_p
if rst = '1' then
cs <= '1';
count <= (others => '0');
shiftreg <= (others => '0');
state <= idle_state;

elsif rising_edge(clk) then
case state is

when idle_state =>
if send = '1' then
state <= start_state;
shiftreg <= data2send;
end if;

when start_state =>
cs <= '0';
state <= data_state;

when data_state =>
if tick_sclk = '1' then
if count < "111" then
count <= count + '1';
shiftreg <= shiftreg(6 downto 0) & '0';
else
state <= stop_state;
count <= (others => '0');
end if;
end if;
when stop_state =>
cs <= '1';
state <= idle_state;
when others =>
state <= idle_state;
end case;
end if;
end process fsm_p;

- Vérifier son fonctionnement avec spimaster_tb.vhd